2-13

prezidento antano smetonos gimnazija
(Kodas 191090841)

PATVIRTINTA
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos

direktoriaus
2026-02-05 įsakymu Nr. V - 29

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA
ATLIEKANT STATYBOS REMONTO-APDAILOS DARBUS

NR. 7
1. 


 Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
	Pavojingas veiksnys
	Galimos pasekmės
	Veiksmai norint išvengti pavojaus

	[image: image2.jpg]


 Elektros srovės poveikis
	Galimos traumos, širdies darbo sutrikimas, mirtis.
	Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, nekeisti saugiklių.

	[image: image3.jpg]


 Įrenginių ir įrankių eksploatavimo reikalavimų nesilaikymas
	Galimos traumos.
	Vizualiai tikrinti įrankių ir įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkingais įrankiais ir įrenginiais, juos naudoti pagal paskirtį ir laikantis jų eksploatavimo reikalavimų.

	[image: image4.jpg]


 Kritimas iš aukščio 
	Galimi įvairūs sužeidimai.
	Palipimui naudoti tik stabilias, tvarkingas paaukštinimo priemones. Dirbant aukštyje naudoti apsauginį apraišą, esant galimybei įrengti apsauginius aptvarus. Draudžiama nuo paaukštinimo priemonių šokti. 

	

 Besisukančios ar kitaip judančios neuždengtos įrenginio dalys
	Galimos traumos.
	Neliesti rankomis besisukančių ar kitaip judančių dirbančio įrenginio dalių, kurių negalima uždengti apsaugomis, skydais. Nedėvėti darbo rūbų palaidais skvernais, atsegtomis rankovėmis, nenešioti raiščių, grandinėlių.

	[image: image6.jpg]


 Kritimas nuo laiptų
	Kritimo, išnirimo rizika, galimos traumos, įvairūs sužeidimai
	Būti atsargiems lipant laiptais ar nulipant nuo jų. Kritimų nuo laiptų padeda išvengti turėklai, bei pakankamas apšvietimas. 


	


 Darbo vietos ir praėjimo kelių užkrovimas, užgriozdinimas daiktais
	Galimi įvairūs sužeidimai, traumos
	Palaikyti tvarką darbo vietose, neužgriozdinti daiktais, priemonėmis. Kur galima, siekiant išvengti užkliuvimo, kliūtis reikia pašalinti. Jei kliūties pašalinti neįmanoma, reikia naudoti tinkamus barjerus ir/arba įspėjamuosius ženklus.


	Pavojingas veiksnys
	Galimos pasekmės
	Veiksmai norint išvengti pavojaus

	

  Drožlės, skiedros
	Galimas akių, rankų pažeidimas.
	Pjaunant medieną ar kitą medžiagą užsidėti apsauginius akinius ar skydelį veidui.

	Nepakankamas darbo vietos apšvietimas
	Didėja akių nuovargis, regos susilpnėjimas, galimos darbo klaidos.
	Jeigu bendras apšviestumas yra mažesnis už nurodytą teisės aktuose, papildomai naudoti kilnojamus šviestuvus.

	

Paslydimas, suklupimas, pargriuvimas
	Galimos įvairaus sunkumo traumos: kaulų lūžiai, raumenų sistemos sužalojimai.
	Darbo vietoje grindų dangos turi būti neslidžios, sausos, lygios. Dėvėti avalynę, pritaikytą prie darbuotojo darbo aplinkos. Esant slidžioms grindims ar išsiliejus skysčiams, nedelsiant jas išvalyti, naudojant tinkamą valymo metodą. 

	[image: image10.jpg]


 Krentantys daiktai, medžiagos
	Galimi galvos, galūnių sužalojimai.
	Daiktus, įrankius, priemones darbo vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų nukristi.

	

 Triukšmas
	Neigiamas poveikis klausos organams, visam organizmui.
	Bendras triukšmo lygis darbo vietoje neturi viršyti 80 dBA. Jei šis lygis viršytas, esant galimybei pasitraukti iš triukšmingos zonos, išjungti triukšmo šaltinį. Jei to atlikti neįmanoma, būtina dėvėti apsaugines ausines, ausų kištukus (antifonus).

	Vibracija
	Neigiamas poveikis visam organizmui, nuovargis.
	Jei negalima pašalinti vibracijos šaltinio ar jos sumažinti, darbo metu daryti pertraukas.

	[image: image12.jpg]


 Cheminės medžiagos (skiedikliai, antiseptikai, dažai) 
	Galimi apsinuodijimai.
	Vadovautis saugos duomenų lapuose nurodytais reikalavimais bei naudoti nurodytas asmenines apsaugos priemones.

	Dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), garai, aerozoliai
	Neigiamas poveikis organizmui, galimos alerginės ir profesinės ligos.
	Jeigu oro užterštumas viršija leistiną normą jo sumažinti negalima, reikia dėvėti tinkamai priderintą respiratorių.

	Dūžtantys daiktai (stiklas, plastmasė), šukių valymas
	Galimybė įsipjauti į aštrius daiktus, briaunas.
	Šukes imti užsimovus pirštines.

	Fizinė perkrova
	Galimos traumos, raumenų patempimai.
	Nekelti vienam daiktų, krovinių, viršijančių leistiną krovinio kėlimo normą. Leidžiama nepavojinga vienkartinė keliamo ir pernešamo krovinio masė kartu dirbant kitą darbą: vyrams - iki 30 kg; moterims - iki 10 kg. Jeigu svoris yra didesnis, kelti dviese ar naudoti kėlimo transportavimo mechanizmus.

	

  

  Gaisro ar sprogimo galimybė
	Galimos traumos, nudegimai.
	Nelaikyti darbo vietoje tepalų ir kitų degių bei sprogių medžiagų, tepaluotų skudurų.

	Psichologinė įtampa, stresas
	Galimi susirgimai, ūminės arba lėtinės ligos
	Stengtis išvengti stresinių situacijų. Konfliktus spręsti taikiai


2. [image: image15.png]


 Darbuotojas privalo naudotis įstaigos suteiktomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis: 
2.1. 


 akims apsaugoti;
2.2. 


 rankoms ir plaštakoms apsaugoti;
2.3. 


 kojoms ir pėdoms apsaugoti;
2.4. [image: image19.png]


 įranga, apsaugančia nuo nukritimo;
2.5. [image: image20.png]


 apsauginiais darbo drabužiais.
3. Darbdavys, esant reikalui, turi teisę nemokamai išduoti dirbančiajam daugiau asmeninių apsaugos priemonių negu numatyta pagal asmeninių apsaugos priemonių sąrašą. Asmeninės apsaugos priemonės išduodamos priklausomai nuo atliekamo darbo.

4. Darbo drabužiai turi būti tinkamo dydžio, tvarkingi, užsagstyti. Draudžiama darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti pašalinius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį.

5. [image: image21.png]


 Dirbant smūginiais įrankiais akis būtina apsaugoti apsauginiais akiniais.
6. Būtinas darbui medžiagas, instrumentus, įrangą darbo vietoje išdėstyti tvarkingai, kad išvengti jų kritimo, griuvimo, virtimo.
7. [image: image22.png]


 Susipažinti su įrankių, prietaisų bei prižiūrimų įrenginių gamyklos gamintojos pateiktais eksploataciniais reikalavimais, valdymo ir technologinių parametrų bei darbo režimų nustatymo įtaisais, jų žymėjimu, išdėstymu bei reikšmėmis, galimais darbo sutrikimais ir jų šalinimo būdais.
8. 


 Jungiant elektros įrenginius įsitikinti, ar pakankamo ilgio kabelis, jo prailginimui galima naudoti tik tvarkingus pramoninės gamybos prailgintuvus.
9. [image: image24.jpg]


 Įrenginius, išskyrus jungiamus komutaciniais aparatais arba kištukiniais sujungimais, prijungti ir atjungti turi VK (vidurinę kvalifikaciją) turintis apsaugos nuo elektros kategoriją.

10. Jei reikia naudotis pernešamomis elektrinėmis lempomis, tai būtina patikrinti, kad jos turėtų apsauginį tinklelį ir tvarkingus laidus. Pernešamų lempų įtampa turi būti ne didesnė kaip 50V. Įjungti kilnojamąją lempą tik į specialiai jai skirtą elektros kištukinį lizdą ir turėti įjungimo kištukus.
11. Prižiūrėti, kad gerai užsidarytų durys, lengvai rakintųsi spynos. Nuolat tikrinti langų būklę.
12. Atliekant tinkavimo, glaistymo, dažymo darbus reikia užsimauti pirštines, užsidėti apsauginius akinius.
13. 


 Atliekant paviršių paruošiamuosius darbus, apsaugai nuo dulkių reikia dirbti su respiratoriumi.
14. Skečiamosios kopėčios turi būti sukabintos specialiu kabliu, kad pačios neišsiskėstų, ir aprūpintos neslystančiais antgaliais.
15. Lipti kopėčiomis galima į tokį aukštį, kad paskutinė viršutinė pakopa būtų ne žemiau kaip krūtinės lygyje.
16. [image: image26.jpg]


 Dirbant ant pristatomų kopėčių, aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
Dirbant kilnojamai elektriniais, akumuliatoriniais įrankiais ir prietaisais

17. Darbo metu kilnojamo elektrinio įrankio, prietaiso kabelis turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio pažeidimo. Draudžiama traukti, perlenkti ir persukti kabelį, statyti ant jo krovinį, taip pat leisti kirstis su trosais, kabeliais, dujinio suvirinimo žarnomis ir pan.

18. Įstatyti darbinę dalį į įrankio laikiklį ir išimti iš jo, taip pat reguliuoti įrankį reikia tiktai atjungus jį nuo elektros tinklo ir visiškai sustabdžius.

19. [image: image27.png]


 Naudoti tik įmonės gamintojos nurodytas keičiamas darbines dalis. Negalima naudoti darbinių dalių nuo kitų kilnojamų elektrinių, akumuliatorinių įrankių ar prietaisų.

20. Dirbantiems su elektriniais, akumuliatoriniais įrankiais ir prietaisais, draudžiama ardyti ir remontuoti juos patiems. Rankomis šalinti drožles arba pjuvenas įrankiui dirbant draudžiama. Drožles reikia šalinti visiškai sustojus įrankio besisukančioms dalims, specialiais šepečiais arba kabliukais.
21. Prieš įjungiant įrankį į tinklą, patikrinti, ar jis nėra nustatytas į fiksuoto įjungimo režimą (paspausti ir atleisti paleidimo klavišą). Nesilaikant šios taisyklės, kyla atsitiktinio įrankio įsijungimo ir susižalojimo pavojus.
22. Gręžiant gręžtuvu daiktus, kuriuos reikia gręžti, būtina patikimai pritvirtinti. Draudžiama rankomis liesti besisukantį pjaunantįjį įrankį.

23. Gręžiant gręžtuvu ir prispaudimui naudojant svirtį, reikia stebėti, kad svirties galas nenuslystų nuo paviršiaus, į kurį jis remiasi. Darbe naudojamos svirtys turi būti inventorinės ir turi būti laikomos instrumentinėje. Vietoje svirčių naudoti atsitiktinius daiktus draudžiama.

24. Dirbti su įrankiu, neapsaugotu nuo lašų ir purslų poveikio, neturintiems skiriamųjų ženklų (lašas arba du lašai trikampyje) lyjant arba sningant, taip pat atvirose aikštelėse draudžiama. Tokiu įrankiu ne patalpose galima dirbti tiktai esant sausam orui, o lyjant arba sningant – po stogine ant sausos žemės arba klojimo.

25. [image: image28.png]


 Naudojant kampinį šlifuoklį, jo laidai ar kabelis pagal galimybę turi būti pakabinami. Draudžiama traukti, perlenkti ir persukti kabelį, statyti ant jo krovinį.

26. Prieš montuojant – išmontuojant diską, įsitikinti, kad prietaisas išjungtas bei atjungtas nuo maitinimo tinklo.

27. Įstatyti vidinį flanšą ant veleno. Pritaisyti diską virš vidinio flanšo ir užveržti flanšo veržlę ant veleno. Spausti veleno blokavimo mygtuką, kad išvengti veleno sukimosi, tada raktu užveržti flanšo veržlę. Veleno blokavimo mygtuką galima spausti tik tada, kai velenas nejuda.

28. Naudoti kampinio šlifuoklio apsauginį gaubtą, šoninę prietaiso rankeną.
29. Naudoti diskus, kurių maksimalus greitis be apkrovos atitinka greitį be apkrovos, nurodytą prietaiso parametrų lentelėje.

30. Nepažeisti veleno, flanšo, veržlės. Šių dalių pažeidimas gali sukelti disko pažeidimus.

31. Šlifavimui naudoti tik pritaikytą disko paviršių.

32. Laikyti prietaisą taip, kad kibirkštys lėktų tolyn nuo darbuotojo, kitų asmenų ar degių medžiagų.

33. Jeigu apdirbamas paviršius yra drėgnas, užterštas elektrai laidžiomis dulkėmis, reikia naudoti apsauginį laikiklį.

34. Kampinį šlifuoklį naudoti tik pagal paskirtį.
35. Staiga sustojus įrankiui (dingus elektros įtampai, užstrigus judamosioms dalims ir kita), jis turi būti atjungtas. Pernešant įrankius iš vienos darbo vietos į kitą, taip pat pertraukų metu arba po darbo jis turi būti išjungtas iš elektros tinklo, ištraukiant kištuką.

36. 


 Draudžiama dirbti elektriniu įrankiu, kurio periodinės apžiūros laikas pasibaigęs, taip pat atsiradus bent vienam iš šių gedimų:

36.1. pažeidus elektros kištukinį sujungimą, kabelį arba jo apsauginį vamzdelį;

36.2. pažeidus laikiklio dangtelį;

36.3. blogai veikiant įrankio jungikliui;

36.4. kibirkščiuojant kolektoriaus šepečiams, ant jo paviršiaus atsiradus apskritiminei liepsnai;

36.5. ištekėjus tepalui iš reduktoriaus arba ventiliacinių kanalų;

36.6. atsiradus degančios plastmasės kvapui arba dūmams;

36.7. neįprastai padidėjus triukšmui, vibracijai, bildesiui;

36.8. sulūžus arba atsiradus įskilimams korpuse, rankenoje, apsauginiame gaubte;

36.9. pažeidus įrankio darbinę dalį, jai užstrigus;

36.10. nutrūkus elektros grandinei tarp metalinių korpuso dalių ir maitinimo šakutės nulinio apsauginio laido.

37. Prieš gręžiant būtina patikrinti, ar grąžtas laikiklyje laikosi stipriai.

38. Per darbo pertraukas negalima palikti įrankių darbinėje padėtyje. Jie padedami taip, kad pjaunančioji dalis nesiremtų į darbastalį.

39. Tvarkyti, valyti, tepti, pernešti į kitą vietą elektrines mašinas - pjūklus, oblius, šlifavimo mašinas ir kt. galima tik jas išjungus iš elektros tinklo ir visiškai sustojus suktis jų dalims.
40. 


 Darbuotojui draudžiama:

40.1. laikyti rankose įrankių ir prietaisų elektros laidus ir kabelius;
40.2. naudotis raktais, kurie neatitinka varžtų ir veržlių dydžius, su išsidėvėjusiais kraštais, dėti tarpiklius, mušti plaktuku per raktą, pailginti vieną raktą kitu ar vamzdžiu;
40.3. dirbti pjovimo disko šonu, įpjovoje laužti diską, stabdyti diską ranka ar kitu pašaliniu daiktu, darbo metu stovėti prieš diską;
40.4. gręžti gilias angas konstrukcijose ir detalėse iš karto, neišimant grąžto ir neišvalius drožlių ir dulkių iš angos, tikrinti angas pirštais, išėmus grąžtą, gręžiant, žemai palenkti galvą prie gręžimo vietos;
40.5. palikti juos be priežiūros įjungtus į elektros tinklą.
41. [image: image31.png]


 Nedarbinės pjovimo įrankio dalys turi būti uždengtos apsaugomis.
42. Prieš įjungiant įrankį, įsitikinti, kad tai nekelia pavojaus kitiems darbuotojams. 
43. Pjovimo įrankis turi būti tvarkingas ir neturėti didesnio nei nurodytas įrenginio pase, mušimo.
44. Pjūklą prie ruošinio privesti lėtai, be smūgių.

45. Jeigu pjaunami ilgi ruošiniai, būtina naudoti atramas.

46. 


 Draudžiama:

46.1. pjauti, jeigu atšipę pjūklo dantys;

46.2. pjauti, jeigu yra išlūžusių pjūkle dantų;

46.3. sukantis pjūklui atlikti valymo-derinimo, ruošinio tvirtinimo darbus;

46.4. stabdyti diską spaudžiant jo šoną;

46.5. prispausti ruošinį prie nesisukančio disko. 

47. [image: image33.png]


 Būtina sustabdyti įrankį, jeigu atsilaisvino ruošinio tvirtinimas, pjūklas ar išlūžo jo dantis.
48. Kilnojamųjų elektrifikuotų įrankių ir mechanizmų įžeminimas turi būti vykdomas atsižvelgiant į gamintojo pateiktus naudojimo dokumentus ir įrankių bei mechanizmų klasę.
49. 0 ir 0I klasės rankines mašinas ir įrankius naudoti nerekomenduojama. Su 0 ir 0I elektros izoliacijos klasės rankinėmis elektros mašinomis ir įrankiais pavojingose ir labai pavojingose patalpose bei lauke dirbti draudžiama.
50. Laikyti įrankius ir jų pagalbinius įrengimus reikia sausose patalpose su specialiai įrengtais stelažais, lentynomis, dėžėmis, užtikrinančiais jų saugumą. Be to turi būti vykdomi įrankių pase nurodytų saugojimo sąlygų reikalavimai.
51. [image: image34.png]


 Prieš naudojantis baterijos krovikliu perskaityti visas instrukcijas ir susipažinti su perspėjamaisiais ženklais, esančiais ant baterijos kroviklio, baterijos ir įrenginio, į kurį dedama baterija.
52. Jeigu naudojamasi nerekomenduojamu priedu arba tokiu priedu, kurį parduoda ne baterijų kroviklių gamintojas, gali kilti gaisro, elektros smūgio arba susižeidimo grėsmė.
53. Krovikliu nesinaudoti, jeigu pažeistas laidas arba kištukas – juos nedelsiant pakeisti.
54. Krovikliu nesinaudoti, jeigu jis buvo sutrenktas, numestas arba kitaip pažeistas. Jeigu taip nutiktų, parodyti kroviklį kvalifikuotam specialistui. 

55. Neardyti kroviklio ar baterijos kasetės. Atlikti jų techninę apžiūrą arba taisyti gali tik kvalifikuotas specialistas. Dėl netinkamai surinkto kroviklio gali kilti elektros smūgio arba gaisro grėsmė. 

56. Kad elektros smūgio pavojus būtų kuo mažesnis, prieš atliekant kroviklio techninę priežiūrą arba prieš valant jį, ištraukti laido kištuką iš lizdo. Išjungus prietaiso valdymą pavojus nesumažės.

57. Baterijos negalima krauti, jeigu temperatūra žemesnė negu 10° C arba aukštesnė negu 40° C.

58. Nesinaudoti įtampą didinančiu transformatoriumi, variklio generatoriumi arba nuolatinės srovės kištukiniu lizdu.

59. Žiūrėti, kad jokie daiktai neuždengtų ir neužkimštų kroviklio ventiliacinių angų.

60. Kai baterijos kasete nesinaudojama, baterijos terminalus visada laikyti uždengtus baterijos dangteliu.

61. Pasirūpinti, kad baterijos kasetėje nesusidarytų trumpasis jungimas:

61.1. žiūrėti, kad išvadų neliestų laidžiosios medžiagos;

61.2. baterijos kasetes nelaikyti dėžėje kartu su kitais daiktais, pavyzdžiui, vinimis, monetomis ir kt.

61.3. kroviklį saugoti nuo vandens ir lietaus.

62. Įrenginį ir baterijos kasetę laikyti tik ten, kur temperatūra nesiekia 50° C.

63. Baterijos negalima krauti, jeigu ji yra dėžėje arba kokio kito daikto viduje. Krovimo metu bateriją reikia laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

64. Prieš įdedant arba išimant baterijos kasetę visada išjungti prietaisą.
65. Norint išimti baterijos kasetę, paspausti mygtukus iš abiejų kasetės pusių ir ją ištraukti.

66. Dedant baterijos kasetę jos liežuvėlį sulygiuoti su korpuso grioveliu ir įstumti kasetę į vietą. Kišti tol, kol pasigirs spragtelėjimas ir kasetė užsifiksuos vietoje. Jeigu kasetė nebus užfiksuota, ji gali netikėtai iškristi iš prietaiso ir sužeisti jus arba kitus šalia esančius žmones.
67. Kišant baterijos kasetę nevartoti jėgos. Jeigu kasetė sunkiai lenda, tai reiškia, kad ji netinkamai kišama.
68. Baterijos kroviklį įjungti į tinkamą kintamosios srovės elektros šaltinį. Užsidegs žalios spalvos krovimosi lemputė.
69. Baterijos kasetę kišti taip, kad jos pliuso ir minuso išvadai sutaptų su atitinkamomis žymomis ant baterijos kroviklio. Kasetę iki galo įkišti į jungtį, kad ji visiškai priglustų prie kroviklio jungties pagrindo.
70. Kai baterijos kasetė bus įkišta, krovimo lemputės spalva pasidarys nebe žalia, o raudona – baterija bus pradėta krauti. Krovimo metu lemputė degs nemirkčiodama.
71. Baigus krauti, kroviklį atjungti nuo elektros šaltinio.
Atliekant smulkius santechnikos darbus

72. Montuoti sanitarinę techninę įrangą leidžiama tik tada, kai atskiros jo dalys yra tam paruoštos.
73. Prieš išbandant įrenginius ir vamzdynus reikia:
73.1. supažindinti dalyvius su bandymo atlikimo tvarka ir saugos priemonėmis;
73.2. iš anksto įspėti dirbančius gretimai - pranešti jiems bandymo pradžios ir trukmės laiką; į bandymo zoną neleisti pašalinių asmenų.
74. Patikrinti:
74.1. ar įrenginių pagrindai pritvirtinti varžtais;
74.2. ar elektros įrenginiai izoliuoti ir įžeminti;
74.3. ar tvarkingi paleidimo ir stabdymo įtaisai, kontroliniai matavimo prietaisai (manometrai);
74.4. ar teisingai ir tvirtai įrengtos aklės; 
74.5. pašalinti nereikalingus daiktus.
75. Sumontuotoje sistemoje slėgį reikia kelti laipsniškai ir tolygiai, nuolat tikrinti prietaisų rodmenis ir bandomos sistemos veikimą.
76. Vamzdynus apžiūrėti tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio. Vamzdyną apžiūrint didinti slėgį draudžiama.
77. Bandymo metu pastebėtus defektus pašalinti tik atjungus sistemą nuo maitinimo šaltinių.
78. Prapučiant išbandytus vamzdžius, jų galuose turi būti pastatyti tvirti skydai darbuotojams apsaugoti nuo nuodegų ir pan.
Atliekant smulkius elektros įrenginių priežiūros darbus

79. Atliekant smulkius elektros darbus ir eksploatuojant elektrinius apšvietimo įrenginius būtini darbų saugos reikalavimai:
79.1. patronas prie armatūros turi būti pritvirtinamas taip, kad įsukant ir išsukant lempas nesisuktų, o į korpusą įleidžiamas taip, kad įsukus lempą, prie jos cokolio prisiliesti būtų neįmanoma;

79.2. lempa nuo mechaninių pažeidimų apsaugoma tinkleliu, jis turi būti tvirtinamas prie armatūros dalių, turinčių izoliacinių medžiagų;

79.3. laidų įvadą į armatūros korpusą reikia įstatyti taip, kad laidai negalėtų deformuotis ar persisukti įvado vietoje;

79.4. metaliniai apsauginiai tinkleliai, reflektoriai, kabliukai ar šakutės pritvirtinami prie izoliuotų armatūros dalių;

79.5. draudžiama išsukti, įsukti ar keisti elektros lempą neišjungus įtampos;

79.6. rekonstruojant ar įrengiant naują elektros apšvietimą, būtina patikrinti, ar šviečiantieji įrenginiai atitinka projektą ir technines charakteristikas, ar jie teisingai sumontuoti;

79.7. draudžiama naudoti elektros lempas, kurių galingumas neatitinka šviestuvo tipo, nešiojamąsias lempas, kai jų įtampa aukštesnė kaip 50 V, nuolatinės srovės – 75 V;

79.8. šviestuvai su metaliniu korpusu turi būti įžeminti;

79.9. šviestuvams, kabantiems ne aukščiau kaip 5 m aukštyje, prižiūrėti leidžiama naudoti kopėčias; tokiu atveju privalo dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai.
Atliekant staliaus darbus
80. Įrankiai (dildės, kaltai, brūžikliai ir pan.) turi būti su rankenomis; su įrankiais be rankenų dirbti draudžiama.

81. Rankinių įrankių rankenos turi būti lygiai apdailintos ir gerai pritvirtintos. Rankenų paviršius turi būti be išmušimų ir nuskilimų.

82. Kirvių ir plaktukų kotai turi būti ovalinės formos, pastorintu laisvuoju galu, o į plonesnįjį galą įkaltas šerpetotas pleištas. Įvairių rūšių kaltų, dildžių mediniai kotai turi būti sutvirtinti metaliniais žiedais.
83. Plaktuko rankena turi būti ne trumpesnė kaip 40 cm, o kūjo - ne trumpesnė kaip     70 cm.
84. Jeigu dirbant pleištais arba kirstukais naudojami kūjai, tai pleišto laikikliai turi būti su ne trumpesne kaip 70 cm rankena.

85. Galima dirbti tik gerai ir tinkamai pagaląstu įrankiu. Negalima dėti įrankių ašmenimis į viršų. Prieš galandant įrankius reikia patikrinti, ar galąstuvo skritulyje nėra įtrūkimų. Galąstuvas turi būti prijungtas prie ištraukiamosios ventiliacinės sistemos, su saugos gaubtu ir atgamėle.

86. Veržlių raktai turi atitikti veržlių matmenis. Raktų darbiniai paviršiai turi būti su neatmuštais kraštais, o rankenos nešerpetotos. Draudžiama atsukinėti ir užsukinėti veržles didesnių matmenų raktu, tarp rakto ir veržlės įdėjus metalines plokšteles, taip pat pailginti raktą, prijungiant prie jo kitą raktą arba vamzdį.
87. Darbo stalai gerai įtvirtinami. Grindys prie jų neturi būti slidžios. Ant dvipusių darbo stalų tarp priešingų spaustuvų statomas metalinis tinklas.
88. Gniaužtuvai ir spaustuvai turi būti pritvirtinti prie darbo stalo taip, kad apdorojamas daiktas būtų dirbančiojo alkūnės lygyje.
89. Švitrinis galąstuvas turi būti su tvirtu apsauginiu skydeliu (ekranu) ir atramėle. Tarpas tarp atramėlės ir akmens paviršiaus turi sudaryti pusę apdorojamos detalės storio, bet ne didesnis kaip 3 mm. 
90. Galandant įrankius švitriniu galąstuvu, reikia stovėti iš šono, o ne priešais jį. Draudžiama dirbti sugedusiu galąstuvu, taip pat be apsauginio skydelio (ekrano) arba be apsauginių akinių. Negalima įrankių galąsti šoniniu akmens paviršiumi.
91. Patikrinti, ar sutampa varžtų skylės jungiant flanšus, galima tik specialiais laužtuvėliais. Pirštais tikrinti, ar skylės sutampa, draudžiama.
92. Įkalant vinį, iš pradžių reikia dviem-trims lengvais smūgiais ją įtvirtinti, o po to, patraukus ranką, įkalti iki galo.
93. Įrankiams laikyti ir nešiotis reikia naudoti krepšį arba dėžutę (kai kuriems įrankiams patartina turėti futliarus).

94. Rankiniu būdu pjaunamą medžiagą reikia padėti ant tvirtos atramos. Negalima pjauti padėjus ją ant kelių, ant atsitiktinių nepatikimų atramų. Pjaustomoji medžiaga turi būti stipriai įtvirtinta.

95. Negalima laikyti piršto arba rankos prie prapjovos, norint kad pjūklas pjautų lygiai.

96. Kai dirbama su kirviu, ruošinys, iš kurio atkertama, turi būti pritvirtintas prie padėklo; jei kertama ruošinį apžergus, koją iš atkertamojo paviršiaus pusės reikia laikyti kiek galima toliau.

97. Apdorojant detales kaltu, kaltą reikia nukreipti į priekį, o ne į save. Negalima apdorojamos detalės prilaikyti ranka kalto ašmenų slinkimo pusėje, taip pat drožti medžiagą jos neatrėmus ar neįtvirtinus.

98. Statyti langus reikia atsistojus ant montavimo staliukų. Langus ir duris statyti turi ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Įstatytus langus reikia pritvirtinti. Palikti nepritvirtintus langus ir duris draudžiama.
99. Stiklas turi būti pjaustomas atskirose patalpose ant specialių stalų. Negalima stiklo pjaustyti bet kuriose objekto vietose. Stalo paviršius turi būti padengtas veltiniu arba linoleumu. Negalima pjaustyti kabantį ar ant atsitiktinių nepatikimų atramų padėtą stiklą.
100. Prieš dedant stiklo lakštą ant pjaustymo stalo, jį reikia kruopščiai apžiūrėti, purviną ir šlapią stiklą reikia nuvalyti. Šaltyje buvusį stiklą galima pjaustyti tik atšildžius ir nudžiovinus. Pjauti stiklą reikia pagal šabloną arba liniuotę, prispaudus juos kaire ranka. Pjaustymui naudoti deimantinį arba kietlydininį stiklo rėžtuką.
101. Stiklas laužiamas prie stalo krašto. Storam stiklui laužti naudojami spaustuvai. Laužiama priešinga pjovimui pusė.
Atliekant betonavimo, tinkavimo, dažymo darbus
102. Rankiniu būdu krečiant skiedinį darbuotojas turi stovėti šonu nuo tos vietos, kur užmetamas skiedinys.
103. Betonuojant arti praeinančių elektros laidų, juos reikia apsaugoti arba išjungti įtampą. Negalima savavališkai atlikti elektros įrangos darbų, juos turi atlikti kvalifikuoti specialistai – elektrikai.

104. Tiesti laidus tiesiog ant žemės, signalines lempas jungti taip, kad jai perdegus, atsijungtų įtampa.

105. Tinkuojant, dažant arti praeinančių elektros laidų, juos reikia apsaugoti arba išjungti įtampą. Negalima savavališkai atlikti elektros įrangos darbų, juos turi atlikti kvalifikuoti specialistai.

106. Dažymo medžiagas laikyti tvarkingoje taroje, darbo metu pastatyti taip, kad neapvirstų, neišsipiltų.

107. Dažų skiediklius laikyti uždarose talpose. Dirbant su lakiais dažais, tirpikliais, skiedikliais (lakais, acetonu ir kt.) kvėpavimo takų apsaugai naudoti respiratorių, akių – apsauginius akinius.

108. Plaunant dažymo įrankius reikia dėvėti gumines pirštines.

Atliekant plytelių klojimo darbus

109. Atliekant plytelių klojimo darbus, plytelės, klijai ir darbo įrankiai turi būti saugomi dėžėse, kurios statomos tam skirtose vietose.
110. 


 Draudžiama laužyti plyteles naudojantis durų staktomis, sienų kampais ir pan., braukyti pirštais per atlaužtą aštrų kampą, naudoti blogai rėžiančius (atšipusius) plytelių pjaustymo rėžtukus, dirbti be kvėpavimo takų apsaugos priemonių, jeigu naudojami klijai, į kurių sudėtį įeina kenksmingos medžiagos, ir patalpoje nėra vėdinimo sistemos.
111. Plytelėse išpjauti įvairaus diametro kiaurymes galima tik su specialiai tam skirta įranga.
112. Užtaisant siūles, dirbti galima tik su guminėmis apsaugos pirštinėmis ir naudojant specialias gumines glaistykles.
113. Dirbant su kalkėmis ir kitomis kenksmingomis ar pavojingomis medžiagomis, reikia naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis: akiniais, respiratoriais, guminėmis pirštinėmis.
Atliekant tapetavimo darbus
114. Atsargiai naudotis darbo priemonėmis: peiliais, žirklėmis, klijais, matavimo prietaisais ir kt.
115. Kerpant žirklėmis, dirbant su peiliais, naudoti juos pagal paskirtį, dirbti atidžiai, neskubant, derinti rankų judesius, nuolat stebėti ašmenų aštrumą. Judesys turi būti nuo darbuotojo.
116. Vengti pjauti peiliu jo ašmenis nukreipus į save, vengti rankas laikyti ašmenų judėjimo linijoje. Su peiliu nedaryti staigių judesių.
117. Nešioti peilius galima tik tam reikalui skirtoje taroje. Draudžiama peilį laikyti kišenėse, užsikišus už diržo ar batų aulo. Draudžiama peilį laikyti rankoje vaikščiojant darbo vietoje, nešant gaminius, tarą ar kitus daiktus.
118. [image: image36.png]


 Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves, krovimo darbai neturi kelti pavojaus saugai ir sveikatai. Kroviniai neturi slysti ir kristi, o rietuvės iširti ar pajudėti.
119. Nešant krovinį rankomis, pasirinkti laisvą, be kliūčių, lygų ir trumpiausią kelią.

120. Nešant krovinius vienam paskui kitą vorele, reikia išlaikyti tokį atstumą, kad krisdamas krovinys nekliudytų priekyje einančiojo. Nešant krovinius, draudžiama lenkti vienas kitą.
121. [image: image37.png]


 Nešant krovinius dviese, žengti ta pačia koja, krovinius nuleisti pagal komandą. Nekelti krovinių per galvą.
122. 


 Lipant laiptais būti atsargiam. Draudžiama lipant laiptais, šokinėti, perlipinėti nuo jų. Naudotis turėklais.
123. Lipant aukštyn ar leidžiantis žemyn laiptais, darbuotojas privalo vadovautis „dviejų taškų“ taisykle: liesti laiptų pakopas abiem kojom arba bent viena ranka laikytis už turėklų ranktūrio ir bent viena koja liesti laiptų pakopą.
124. Nešant krovinius laiptais, darbuotojai privalo nešti krovinius tik viena laisva ranka arba krovinius perduoti kitam darbuotojui abiem rankom, stovint abiem kojom ant laiptų pakopų.

125. 


 Padėjus krovinį, įsitikinti, ar jis stovi stabiliai.
126. 


 Saugoti kojas nuo prispaudimo.

127. Dirbant keliese savo veiksmus suderinti tarpusavyje.
Dirbant su cheminėmis medžiagomis

128. [image: image41.png]


 Visos cheminės medžiagos turi būti gaunamos kartu su saugos duomenų lapais. Darbuotojas turi susipažinti su saugos duomenų lapuose išdėstytais nurodymais, reikalavimais, saugiais darbo metodais ir jais vadovautis. Visos priimamos ir išduodamos cheminės medžiagos turi būti registruojamos.

129. 


 Dirbant su cheminėmis medžiagomis nemaišyti jų tarpusavyje. Saugotis, kad cheminės medžiagos nepatektų ant odos ar į akis bei kvėpavimo takus. 

130. Dirbant su cheminėmis medžiagomis (mišiniais, tirpalais ir kitokiais produktais), rankos turi būti apsaugomos guminėmis, cheminėms medžiagoms atspariomis pirštinėmis. Kvėpavimo takų, akių ir veido apsaugai reikia dėvėti tinkamai parinktą respiratorių, apsauginius akinius naudojami ar veido skydelį.
131. Medžiagas, naudojamas kenksmingų junginių neutralizacijai laikyti patogioje, lengvai prieinamoje vietoje.
132. Pakraunant ir iškraunant chemines medžiagas, reikia saugoti pakuotę, vengti smūgių, mėtymo. Cheminėms medžiagoms išsiliejus ar išsibarsčius, imtis skubių priemonių joms surinkti ir nukenksminti.
133. Įpakavimo atliekas dėti į tam tikslui skirtą tarą.
134. Medžiagas sandėliuoti pagal rūšį, pavadinimą, nepraktikuoti mišraus laikymo, atsargiai elgtis su dūžtančiais išfasavimais.
135. 


 Chemines medžiagas laikyti tik markiruotoje taroje tam skirtoje vietoje. 
136. Galimo krovinių kritinio zonoje (nuo lentynų, nuo rietuvių ir pan.) draudžiama vaikščioti žmonėms.
137. 


 Cheminėms medžiagoms patekus ant spec. rūbų, odos paviršiaus, būtina tuoj pat jas nuvalyti sausu skudurėliu. Odą nuplauti tekančiu vandeniu.
138. Laikyti perchlorvinilio lako dažų medžiagas ir tirpiklius leidžiama tiktai specialiai šiam tikslui skirtose nedegiose patalpose. Patalpos, kuriose laikomi kiti dažai ir dažų medžiagos, turi būti ugniai atsparios, iš jų turi būti galima išeiti į lauką tiesiai. Patalpose turi būti įrengta natūrali arba dirbtinė ventiliacija, galinti pakeisti orą patalpoje per valandą tris kartus.
139. 


 Chemines medžiagas paruošti ir jomis naudotis reikia pagal gamyklos gamintojos reikalavimus. Medžiagos turi turėti sertifikatus arba saugos duomenų lapus, kuriuose nurodoma kenksmingų medžiagų charakteristika, saugos ir apsaugos priemonės. Negalima naudoti medžiagų, kurių sudėtis nežinoma. 
140. 


 Draudžiama chemines medžiagas ragauti, uostyti.
141. Dažų paruošimo patalpose, taip pat dažant patalpų viduje turi būti įrengiama dirbtinė ventiliacija, neleidžianti darbo zonoje susikaupti didesniam nei leidžiama kenksmingų medžiagų kiekiui, pakeičianti orą patalpoje 2 kartus per valandą.
142. Dažymo vietoje galima laikyti tik tiek dažų, kiek reikia vienos pamainos darbui.
143. Dažų perpylimą iš vieno indo į kitą reikia atlikti ant metalinio padėklo su borteliu.
144. 


 Išsiliejusius dažus, reikia nedelsiant susemti, išsiliejimo vietą – išvalyti.
145. Dirbant su lakais, nitrodažais, perchlorviniliniais dažais, rūgštimis, šarmais, kalkėmis ir kitomis kenksmingomis ar pavojingomis medžiagomis, reikia naudotis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis: akiniais respiratoriais, guminėmis pirštinėmis.
146. Dirbant su vandeniu skiedžiamais dažais, kurių aerozoliai yra mažai pavojingi, reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugą su P2 dalelių filtru. Jeigu aerozoliai yra pavojingesni, kvėpavimo takų apsaugos filtras turi būti P3. jeigu naudojami tirpikliai ir skiedikliai, reikia naudoti dujų filtrus.
147. 


 Prieš darbo pradžią su lengvai užsidegančiomis ir sprogstančiomis medžiagomis, turi būti išduota paskyra – leidimas padidinto pavojingumo darbams.
148. Sandėliavimo ir darbo vietose (zonose), kur naudojami lakai, klijai KN-3, KN-2, polimeriniai – sintetiniai klijai ir kitos medžiagos, išskiriančios degimui-sprogimui pavojingas dujas, garus negalima naudoti ugnies, rūkyti.
149. Antiseptinius ir ugniai atsparius mišinius reikia ruošti atvirose izoliuotose aikštelėse. Darbuotojai turi stovėti pavėjui. Nurodytus mišinius uždarose patalpose galima ruošti tik įrengus aktyviąją ventiliaciją.
150. Konstrukcijas antiseptinti patalpoje galima tik tada, kai joje ir gretimose patalpose nedirbami kiti darbai.
151. Baigus apdoroti medieną antiseptiniais ir ugniai atspariais mišiniais, atitinkamų medžiagų mišinių laikymo ir paruošimo vietos turi būti išvalytos, kenksmingos medžiagos pašalintos.
152. Darbuotojas privalo žinoti naudojamų cheminių medžiagų pavojingumą gaisro atžvilgiu ir laikytis atitinkamų saugos reikalavimų.
153. Pilstant ugnies atžvilgiu pavojingas medžiagas (benzinas, acetonas ir kt.) nenaudoti toje patalpoje atviros liepsnos. 
154. Patalpoje turi būti gaisro gesinimo priemonės (gesintuvai, tankus apdangalas). Tirpias vandenyje medžiagas galima gesinti vandeniu. 
155. 


 Draudžiama atlikti veiksmus, kurie sukeltų kibirkštį tai yra, draudžiama daužyti plieną į plieną, plieną į betoną ir pan. vietose, kur laikomos ar naudojamos gaisringos ar sprogios medžiagos.
156. 


 Darbuotojui draudžiama:
156.1. laikyti darbo vietoje neaiškių savybių, sudėties ir paskirties medžiagas;

156.2. chemines medžiagas laikyti ant grindų be padėklų;

156.3. laikyti chemines medžiagas kartu su maisto produktais;

156.4. patalpoje palikti išlietas ar išbarstytas chemines medžiagas;

156.5. darbo metu valgyti, gerti ir rūkyti;

156.6. naudoti nukenksmintą cheminių medžiagų tarą kitiems tikslams;

156.7. darbo vietoje būti pašaliniams asmenims;

156.8. naudoti gumines medicinines pirštines.
157. 


 Visi netinkamos ar uždraustos naudoti cheminės medžiagos sandėliuojamos tokia pat tvarka. Nežinomos cheminės medžiagos turi būti sudėtos pagal fizinį būvį atskirai nuo žinomų.
158. 

 Patekus cheminėms medžiagoms į akis jas būtina praplauti švaraus vandens srove. Po to užsidėti tamsius akinius ir kreiptis į gydytoją. Dėti raiščius draudžiama.
159. 


 Visais atvejais apsinuodijus cheminėmis medžiagomis (net ir lengvai) būtina kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Pirmosios pagalbos priemonės yra tokios, kokias gali suteikti patys darbuotojai pagal etiketėje nurodytus reikalavimus, o specialią pagalbą suteikia medikai. Darbo su cheminėmis medžiagomis vietose būtinai turi būti pirmosios pagalbos rinkinys.
160. 
[image: image54.png]


 Šiukšles, atliekas krauti į specialiai tam skirtą vietą (tarą), nepalikti jų praėjimuose, kampuose ir neapšviestose vietose. 

161. 


 Draudžiama šiukšles šiukšlinėse ir polietileniniuose maišuose spausti rankomis, kojomis ar kita kūno dalimi, nes yra pavojus susižeisti aštriais, smailiais šiukšlių maišuose esančiais daiktais. Draudžiama šiukšlių maišus nešti glėbyje ar ant pečių.

162. 


 Draudžiama:

162.1. dirbti gyvybei pavojingose vietose;
162.2. leisti į savo darbo vietą pašalinius asmenis arba kviestis į pagalbą žmones, kurie nesusiję su šiuo darbu;

162.3. dirbti netvarkingais įrankiais;
162.4. lipti ant neišbandytų inventorinių paaukštintų priemonių;

162.5. atidarinėti elektros skirstymo spintų duris, dingus elektros įtampai, savarankiškai remontuoti elektros įrenginius bei instaliaciją. Tai turi atlikti darbuotojas, turintis reikiamą apsaugos nuo elektros kategoriją.

163. Darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą arba iš darbo, ūmios profesinės ligos, jeigu pajėgia tai padaryti, ir asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsiant apie tai pranešti tiesioginiam vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

___________________________
INSTRUKCIJĄ PARENGĖ: 



Kristina Ramanauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

_1458649852

