13-13

prezidento antano smetonos gimnazija
(Kodas 191090841)

PATVIRTINTA
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos

direktoriaus
2026-02-05 įsakymu Nr. V - 29

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

ATLIEKANT TERITORIJOS PRIEŽIŪROS DARBUS

NR. 11
1. 


 Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
	Pavojingas veiksnys
	Galimos pasekmės
	Veiksmai norint išvengti pavojaus

	[image: image2.jpg]


 Įrenginių eksploatavimo reikalavimų nesilaikymas
	Galimos traumos.
	Nuolat tikrinti įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkingais įrenginiais, juos naudoti pagal paskirtį ir laikantis jų eksploatavimo reikalavimų.

	

 Veikiantys mechanizmai, besisukančios ar kitaip judančios neuždengtos įrenginio dalys
	Galimos traumos.
	Neliesti rankomis besisukančių ar kitaip judančių dirbančio įrenginio dalių, kurių negalima uždengti apsaugomis, skydais. Nedėvėti darbo rūbų palaidais skvernais, atsegtomis rankovėmis, nenešioti raiščių, grandinėlių.

	

 Triukšmas
	Neigiamas poveikis klausos organams, visam organizmui.
	Bendras triukšmo lygis darbo vietoje neturi viršyti 80 dBA. Jei šis lygis viršytas, esant galimybei pasitraukti iš triukšmingos zonos, išjungti triukšmo šaltinį. Jei to atlikti neįmanoma, būtina dėvėti apsaugines ausines, ausų kištukus (antifonus).

	Vibracija
	Neigiamas poveikis visam organizmui, nuovargis.
	Jei negalima pašalinti vibracijos šaltinio ar jos sumažinti, darbo metu daryti pertraukas.

	Dulkės (organinės ir neorganinės kilmės)
	Neigiamas poveikis organizmui, galimos alerginės ir profesinės ligos.
	Jeigu užterštumas viršija higienos normas, būtina dėvėti tinkamai parinktą respiratorių.

	

  

 Gaisro ar sprogimo galimybė
	Galimos traumos, nudegimai.
	Nelaikyti darbo vietoje tepalų ir kitų degių bei sprogių medžiagų, tepaluotų skudurų.

	

 Apsinuodijimas kuru ar variklio išmetamomis dujomis (leistina anglies oksido (monoksido) koncentracija - 20 mg/m3) 
	Galimas apsinuodijimas, neigiamas poveikis kvėpavimo organams.
	Vengti laikyti užvestą variklį uždaroje patalpoje. Jeigu tenka dirbti šalia veikiančių mechanizmų variklių, reikia dirbti priešvėjinėje pusėje.


	Pavojingas veiksnys
	Galimos pasekmės
	Veiksmai norint išvengti pavojaus

	Nepakankamas darbo vietos apšvietimas
	Didėja akių nuovargis, regos susilpnėjimas, galimos darbo klaidos.
	Jeigu bendras apšviestumas yra mažesnis už nurodytą teisės aktuose, būtina papildomai naudoti kilnojamus šviestuvus.

	[image: image8.jpg]


 Krentantys daiktai 
	Galimi galvos, galūnių sužalojimai.
	Daiktus, įrankius, priemones darbo vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų nukristi.

	[image: image10.jpg]




 Darbo vietos, praėjimo kelių užkrovimas, užgriozdinimas daiktais, paslydimas, pargriuvimas


 
	Galimi įvairūs sužeidimai, įvairaus sunkumo traumos: kaulų lūžiai, raumenų sistemos sužalojimai. 
	Darbo vietoje grindų dangos turi būti neslidžios, sausos, lygios. Esant slidžioms grindims, nedelsiant jas išvalyti. Nuolat palaikyti tvarką darbo vietoje, neužgriozdinti daiktais.

	[image: image11.jpg]


 Cheminės medžiagos (kuras, valymo priemonės) 
	Galimi apsinuodijimai, nudegimai, alerginės reakcijos.
	Vadovautis saugos duomenų lapuose nurodytais reikalavimais bei nurodytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

	Išsprūdę akmenys ar kiti pašaliniai daiktai
	Galimi galvos, galūnių sužalojimai.
	Iš ploto, kuriame bus dirbama, pašalinti visus daiktus (medžių šakas, akmenis ir kt.), kuriuos įrenginys gali užkliudyti. Kitaip įrenginys gali šiuos daiktus išsviesti ir sužeisti žmones arba sugadinti įrangą. Įrenginio darbo zonoje neturi būti pašalinių žmonių.

	

 Įkaitę paviršiai, karštos įrenginių, mechanizmų dalys
	Galimi įvairūs terminiai sužeidimai.
	Nesiliesti ir plikomis rankomis neliesti įkaitusių paviršių kurių negalima uždengti apsaugomis.

	Nepalankios meteorologinės sąlygos
	Galimi įvairūs susirgimai, nušalimai, traumos.
	Įvertinti meteorologines sąlygas, apsirengti tinkamus šioms sąlygoms darbo rūbus, avalynę. Esant audrai, perkūnijai, plikšalai darbus lauke nutraukti.

	[image: image13.jpg]


 Elektros srovės poveikis
	Galimos traumos, širdies darbo sutrikimas, mirtis.
	Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, nekeisti saugiklių. 

Pavojingiausia yra artintis prie nukritusio laido arba išeidinėti iš žingsnio įtampos zonos dideliais žingsniais. Išeiti reikia neskubant ir dedant kojas viena arti kitos, t.y. pirštai-kulnas, arba šokuojant ant vienos kojos. Žingsnio įtampa tampa lygi nuliui nutolus apie 20 m nuo laido nukritimo vietos.

	Fizinė perkrova
	Galimos traumos, raumenų patempimai.
	Nekelti vienam daiktų, krovinių, viršijančių leistiną krovinio kėlimo normą. Leidžiama nepavojinga vienkartinė keliamo ir pernešamo krovinio masė kartu dirbant kitą darbą ne daugiau kaip: vyrams - iki 30 kg; moterims - iki 10 kg. Jeigu svoris yra didesnis, kelti dviese.

	Darbas mechanizmų ir transporto judėjimo zonose
	Galimos avarijos ir traumos.
	Saugotis judančio transporto, vaikščioti tik numatytais takais ir praėjimas.

	Gyvūnų poveikis
	Galimi įkandimai, susirgimai.
	Teritorijoje pasirodžius gyvūnui (šuniui ir pan.), reikia būti atsargiam, stovėti, nejudėti, nes jis gali būti pasiutęs ir jam įkandus galima susirgti pasiutlige. 


2. [image: image14.png]


 Darbuotojas, atliekantis teritorijos priežiūros darbus, privalo naudotis įstaigos suteiktomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis: 
2.1. [image: image15.png]


 [image: image16.png]


 galvai apsaugoti;
2.2. 


 
 akims, veidui apsaugoti;
2.3. 

 klausai apsaugoti;
2.4. 


 rankoms ir plaštakoms apsaugoti;
2.5. 


 kojoms ir pėdoms apsaugoti;
2.6. [image: image22.png]


 apsauginiais darbo drabužiais;
2.7. 

 gero matomumo drabužiais (signaline liemene).
3. Darbdavys, esant reikalui, turi teisę nemokamai išduoti darbuotojui daugiau asmeninių apsaugos priemonių negu numatyta pagal asmeninių apsaugos priemonių sąrašą. Asmeninės apsaugos priemonės išduodamos priklausomai nuo atliekamo darbo.

4. Darbo drabužiai turi būti tinkamo dydžio, tvarkingi, užsagstyti, patogūs, kad nevaržytų judesių. Draudžiama darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti pašalinius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį.

5. [image: image24.png]


 Dirbant saulėtomis, karštomis dienomis reikia užsidėti apsauginius apdangalus (kepurę, beretę ar kitą galvos apdangalą), nes galima gauti saulės smūgį. 

6. Šaltu metų periodu, norint apsisaugoti nuo šalčio, būtina vilkėti šiltus darbo drabužius, o esant žemesnei kaip – 100C temperatūrai, kas valandą šiltoje patalpoje daryti 10 min. pertraukėles, nes galima susirgti persišaldymo ligomis, nušalti rankas, kojas ir pan.

7. [image: image25.png]


 Dirbant smūginiais įrankiais (pvz. kirviu kertant sumedėjusias šakas) akis būtina apsaugoti apsauginiais akiniais. 
8. [image: image26.png]


 Pjaunant žolę dėvėti tvirtą, neslystančiais padais avalynę ir ilgas kelnes. 

9. 


 Draudžiama dirbti su vejapjove basomis kojomis arba avint trumpą ir (arba) atvirą avalynę.
10. Darbuotojas, atliekantis teritorijos priežiūros darbus, atsako už įmonės teritorijos tvarką, todėl darbo metu privalo:
10.1. nuolat tvarkyti priklausančią teritoriją, rinkti šiukšles, prižiūrėti žaliuosius plotus bei gėlynus, juos esant reikalui laistyti.

10.2. šalinti sausas medžių šakas, nudžiūvusius medelius, sodinti krūmus, gėles;

10.3. prižiūrėti gyvatvores, laiku jas karpyti, lyginti;

10.4. augalus tręšti (indai ir maišeliai, kuriuose laikomos trąšos turi būti su užrašais. Draudžiama nežinomas medžiagas ragauti, laižyti ir pan.);
10.5. neleisti teritorijoje kurti laužų, be leidimo atlikti žemės kasimo darbus ir pan.;

10.6. paruošti augalus žiemos sezonui;

10.7. žiemos metu valyti sniegą ir ledą nuo praėjimo takų, įvažiavimų, vartų, pabarstyti juos smėliu;

10.8. nuo pastatų praėjimo vietose šalinti varveklius (šalinimo metu, varveklių galimo kritimo vietos turi būti aptvertos);

10.9. atlikti tik jam priskirtą darbą, neužsiimti pašaliniais darbais;

10.10. neleisti susidaryti teritorijoje vandens baloms, esant reikalui, pareikalauti savalaikio teritorijos paviršiaus lyginimo, žvyravimo.
11. Patikrinti darbo įrankius (kibirus, šepečius, grėblius, šluotas, kastuvus). Šiukšlinės ir kibirai privalo turėti tvarkingus, stipriai pritvirtintus lankelius ir rankenėles be aštrių briaunų ir atplaišų. Draudžiama dirbti netvarkingais įrankiais.

12. Nelaikyti kibirų, šluotų ir kitų pagalbinių priemonių praėjimuose, neužkrauti jais darbo vietos, kad netrukdytų praeiti ar dirbti.
13. Žaliųjų plotų priežiūrai naudojami kastuvai, kirviai bei kiti įrankiai turi būti neaplūžę, gerai įtverti, jų kotai pagaminti iš minkštų medžių rūšies. 

14. Dirbant su rankiniais įrankiais (žirklėmis, šluotomis, grėbliais ir kt.) nenumesti jų kur pakliuvo. 

15. Ilgakočiais įrankiais be reikalo nemosuoti, kad nesusižeisti ir nesužeisti kitų. Po darbo ar pertraukų metu pastatyti atremtus.

16. Rožių ir kitų dygių krūmų apipjaustymo darbus atlikti galima tik užsidėjus tam skirtas pirštines 


.

17. Rudenį krintančius lapus surinkti ir išvežti į specialiai tam skirtas vietas.
18. Žiemos metu valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ir ledą tirpdančias priemones, nukapoti ledą priskirtuose plotuose, barstyti skirtas medžiagas laikyti dėžėse-konteineriuose. 

19. 


 Kapojant kirstuku ledą, užsidėti apsauginius akinius, saugotis, kad atitrūkusios ledo dalelytės nepapultų į akis ar kitaip nesužeistų.
20. Stebėti, kad būtų švarūs ir saugūs laiptai ir praėjimai, šalinti iš jų šiukšles, kitas atliekas, žiemos metu nuvalyti nuo jų ledą ir pabarstyti pakopas smėliu. Šalinti iš praėjimų ir nuo laiptų vandenį.

21. 



 Valant, šluojant važiuojamąją teritorijos ir gatvės dalį, būtina apsivilkti signalinę liemenę
. Nevalyti, nešluoti prie besiruošiančių važiuoti automobilių.

22. [image: image32.png]


 Susipažinti su naudojamų įrenginių (trimeris, vejapjovė, gyvatvorių karpymo įrankiai ir kiti) bei prietaisų gamyklos gamintojos pateiktais eksploataciniais reikalavimais, valdymo ir technologinių parametrų bei darbo režimų nustatymo įtaisais, jų žymėjimu, išdėstymu bei reikšmėmis, galimais darbo sutrikimais ir jų šalinimo būdais. 
[image: image33.jpg]




 INCLUDEPICTURE "https://images.elfas.lt/display/products/0005/4023/51107744.jpg?h=742&w=816" \* MERGEFORMAT [image: image34.jpg]


[image: image35.png]


 
23. Atidžiai apžiūrėti savo darbo vietą, plotą, kuriame bus dirbama, pašalinti visus daiktus (medžių šakas, akmenis, žaislus ir kt.), kuriuos vejapjovė gali užkliudyti ir nusviesti.
24. Degalus laikyti specialiai tam skirtuose rezervuaruose. Lauko sąlygomis pildyti naudojamą techniką degalais ar atlikti jos techninę priežiūrą galima tik dienos metu.

25. [image: image36.png]


 Degalų užpylimas:
25.1. pilti degalus (benziną) į baką tiktai atviroje erdvėje;
25.2. laikytis saugaus atstumo nuo atviros ugnies (ne arčiau 5 m);

25.3. pilti degalus prieš variklio užvedimą. Draudžiama nuimti degalų bako dangtį ir pilti benziną, kai variklis dirba arba kol variklis yra užkaitęs;

25.4. degalų sklendę atidaryti atsargiai, kad neišsipiltų degalai;

25.5. išsiliejus degalams, nedelsiant nuvalyti vejapjovę. Neužvedinėti variklio, bet pergabenti vejapjovę toliau nuo išsiliejimo vietos siekiant išvengti užsidegimo pavojaus, kol benzino garai išsisklaidys;
25.6. užpylus degalų, patikimai uždaryti degalų sklendę;
25.7. atsargiai keisti visus degalų bakelių ir konteinerių dangčius.
26. Pakeisti sugedusius duslintuvus.

27. Pradėdamas dirbti vejapjove valytojas turi įsitikinti, ar niekam nesukels pavojaus, ir tik tuomet pradėti darbą.

28. 


 Atkreipti dėmesį, kad darbo metu, dėvint apsaugą veidui ir klausai, valytojas turi būti ypač atidus, nes gali nepastebėti pavojaus ar neišgirsti triukšmo, kuris gali sukelti pavojų gyvybei.

29. Dirbant vejapjovei metaliniai hidraulinės sistemos vamzdžiai įkaista iki 70-80°C. Norint išvengti nudegimų, nepraėjus 20 min po vejapjovės variklio išjungimo stengtis prie jo neprisiliesti.

30. 


 Dirbant vejapjove:
30.1. pjauti tiktai dienos šviesoje arba esant geram dirbtinam apšvietimui;

30.2. vengti pjauti drėgną žolę;

30.3. būti atsargiam pjaunant šlaituose. Naudojantis rotaciniais mechanizmais, pjauti šlaitą skersai, ne stačiai aukštyn žemyn. Elgtis labai atsargiai, kai keičiama kryptis dirbant šlaituose. Nepjauti labai stačiuose šlaituose;

30.4. elgtis labai atsargiai, kai vejapjovę reikia pasukti, apsukti arba traukti link savęs.

31. 


 Sustabdyti ašmenis, jeigu vejapjovė reikia pakreipti transportuojant ne per žolę arba transportuojat vejapjovę į kitą numatytą nupjauti plotą.

32. 


 Draudžiama dirbti su vejapjove, jeigu sugedę saugumo įrenginiai, arba nėra saugumo įtaisų, pavyzdžiui, nukreipiklio ir/arba žolės surinktuvo.

33. Savavališkai nekeisti gamyklinio variklio sureguliavimo ir nedidinti variklio apsukų skaičiaus. Per daug padidinus variklio apsukas, gali padidėti susižalojimo mechanizmu rizika.

34. Prieš užvedant variklį atlaisvinti visus tvirtinamuosius varžtus, kurie buvo prisukti transportuojant įrangą. 

35. Užvesti variklį arba įjungti motorą atsargiai pagal instrukciją, stovint saugiu atstumu nuo ašmenų.

36. Nepakreipti vejapjovės užvedant variklį arba įjungiant motorą, išskyrus atvejus, kada vejapjovė turi būti pakreipta prieš užvedimą. Šiuo atveju nepakreipti daugiau negu reikalinga ir pakelti tiktai tą dalį, kuri yra toliau nuo darbuotojo.

37. Neužvesti variklio stovint priešais išmetimo vamzdį.

38. Laikytis saugiu atstumu nuo rotuojančių detalių, saugoti rankas ir kojas. 

39. Nuolat sekti, kad išmetimo vamzdžio anga būtų atvira.

40. 


 Draudžiama kelti ir nešti vejapjovę, jei dar veikia variklis.

41. [image: image42.png]


 Išjunti variklį ir atjungti uždegimo žvakių laidą šiais atvejais:

41.1. prieš išvalant mechanizmą arba dujų išmetimo angą;

41.2. prieš patikrinant, išvalant arba dirbant su vejapjove;

41.3. įtraukus svetimkūnius arba užkliudžius daiktus.

42. Patikrinti vejapjovę, ar nėra sugadinti ašmenys bei kitos dalys, - ištaisyti prieš iš naujo užkuriant ir naudojant vejapjovę. Vejapjovei pradėjus vibruoti, patikrinti ją nedelsiant.

43. 


 Būtina išjungti variklį:

43.1. kai laikinai paliekama vejapjovė arba baigus darbą;

43.2. prieš degalų įpylimą.

44. Sumažinti droselio padėtį kol variklis išjungtas ir, jeigu variklis yra su išsijungimo vožtuvu, užsukti degalus baigus pjovimo darbus.

45. Stumti užkurtą vejapjovę neskubant.

46. 


 Pakraunant arba iškraunant vejapjovę neviršyti maksimalaus rekomenduojamo 15° darbinio kampo.

47. 


 Nepjauti žolės, jei teritorijoje yra žmonių, ypač vaikų.
48. Įrankius ir prietaisus techninei priežiūrai naudoti tik pagal jų paskirtį. Įrankiai turi būti tvarkingi, su kotais, veržliarakčių žiaunos nesusidėvėjusios ir pan.
49. 


 Draudžiama laikyti uždaroje patalpoje vejapjovę su benzinu bake, nes benzino garai gali užsiliepsnoti nuo atviros liepsnos arba kibirkšties.

50. Vejapjovės visas veržles ir varžtus laikyti prisuktus ir įsitikinus, kad visa įranga yra saugioje darbinėje padėtyje.

51. Leisti varikliui atvėsti ir tiktai tada palikti uždaroje patalpoje.

52. 


 Kad išvengti gaisro pavojaus, laikyti variklį, duslintuvą, baterijų skyrių bei benzino laikymo vietą švarias, neužterštas žole bei tepalais.

53. Nuolat tikrinti žolės rinktuvą ar nėra nudilęs arba susidėvėjęs. Pakeisti nudėvėtas ir sugadintas dalis.

54. Jeigu reika ištuštinti ar išvalyti degalų baką, tai daryti tik lauke.
55. Prieš jungiant trimerį, būtina sumontuoti visas apsaugas ir rankenas, uždengti dangčius. Patikrinti, ar nepažeistas žvakės dangtelis ir uždegimo laidas.
56. Patikrinti antivibracinės sistemos detales. Jos turi būti nepažeistos, nedeformuotos ir gerai pritvirtintos.

57. Patikrinti, ar laikymo diržai yra tinkamai sureguliuoti, ar veikia laikymo diržų greito atsegimo mechanizmas.
58. 


 Trimerio užvedimas:

58.1. atsitraukti 3m nuo degalų užpylimo vietos;

58.2. padėti jį ant žemės taip, kad diskas laisvai suktųsi;
58.3. „STOP“ mygtuką perjungti į padėtį „ON“, pakelti pasiurbimo sklendę, ištraukti 10 cm starterio virvutės ir gerai suėmus už rankenėlės staigiai ją ištraukti iki galo;
58.4. kai variklis pradeda veikti, pasiurbimo sklendę nuleisti žemyn, perjungti greičio blokavimo mygtuką ir pasukti greičio reguliatorių žemyn, kad greičio blokatorius būtų laisvas ir variklis veiktų tuščiąja eiga;

58.5. stabdant mygtuką „STOP“ perjungti į padėtį „STOP“.

59. [image: image49.png]


 Trimerį būtina laikyti abejomis rankomis.

60. [image: image97.jpg]


[image: image50.png]


 Trimeriu galima dirbti tik sureguliavus diržus taip, kad krūmapjovė teisingai kabėtų, būtų patogu ją valdyti. Pradėti pjauti tik varikliui dirbant pilnomis apsukomis.

61. Dirbant stovėsena turi būti tvirta ir saugi.
62. Dirbant lygioje vietoje atstumas tarp disko ir žemės turi būti apie 40 mm.

63. Pjaunant krūmus išnaudoti pučianti vėją, kad krūmai kristų į išvalytą vietą.

64. Jeigu reikia nukirsti lapuotą krūmą, pirma išvalyti teritoriją apie krūmą, po to pradėti pjauti krūmą iš jo centro.

65. Stori kamienai turi būti pjaunami iš abiejų pusių. Pirma įpjaunama ta pusė, į kurią nuleidžiamas krūmas.
66. Įstrigus diskui reikia paleisti rankenas, abiem rankom suimti vamzdį ir atsargiai ištraukti diską.

67. [image: image51.png]


 Dirbant trimeriu būtina:

67.1. kasdien valyti trimerio išorę, patikrinti, ar patikimi diržai, nepažeista disko apsauga;

67.2. kasdien patikrinti disko tvirtinimą, patį diską;

67.3. kas savaitę patikrinti starterį, paleidimo virvelę, spyruoklę, žvakes, oro įsiurbiklį, filtrą;

67.4. kas mėnesį išplauti kuro baką, išvalyti ventiliatorių.

68. 


 Draudžiama:
68.1. valyti diską veikiant varikliui;

68.2. užrišti (pririšti) valdymo, paleidimo svirtis, užtrumpinti paleidimo jungtukus;

68.3. pjauti, genėti medelius ir krūmus nematant pjovimo mechanizmo;

68.4. pereiti nuo vieno krūmo prie kito sukantis diskui;

68.5. lenkti medelius ir krūmus sudarant didelį lenkimo įtempimą;
68.6. pradėti pjauti labai tankiose vietose (pradėti reikia nuo retesnės vietos);

68.7. leisti darbo zonoje būti pašaliniams asmenims;
68.8. pjaunamą krūmą prilaikyti koja;
68.9. valyti pjovimo elementą veikiant varikliui;

68.10. dirbti krūmapjove, trimeriu su nuimtu apsauginiu gaubtu;
68.11. pjaunant žolę išnaudoti pučiantį vėją, kad žolė kristų į išvalytą vietą.
69. Pasigirdus pašaliniam triukšmui, pasirodžius dūmams, liepsnai, padidėjus vibracijai, reikia nutraukti darbą ir išsiaiškinti gedimą.

70. Prieš pakuojant trimerį į medinę ar kitą tarą, būtina leisti varikliui atvėsti.
71. [image: image53.png]


 Dirbant benzininėmis žirklėmis (gyvatvorių karpymo) darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Dirbti tiktai dienos šviesoje, arba, esant geram dirbtiniam apšvietimui.
72. 


 Nenaudoti įrankio, jei netoliese yra vaikų ar pašalinių asmenų.
73. Naudoti asmenines apsaugos priemones, dirbti užsidėjus apsauginius akinius, dėvėti tvirtus batus. Tinkamai apsirengti, vengti palaidų drabužių ir papuošalų. Plaukai, drabužiai ar pirštinės turi būti kuo toliau nuo judančių dalių, nes judančios dalys gali įsukti palaidus drabužius, papuošalus ir kt.
74. Atidžiai apžiūrėti teritoriją, kurioje bus naudojamos karpymo žirklės, pašalinti visus laidus bei pašalinius objektus.

75. 


 Visus nustatymo darbus (pasukti peilį, nukreipti pjovimo galvutę, prailginti teleskopinį vamzdį) reikia atlikti su užmautu apsauginiu skydu.

76. 


 Darbų metu gyvatvorių karpymo žirkles draudžiama statyti ant peilio.

77. 


 Nelaikyti gyvatvorių karpymo žirklių už apsaugos.
78. Prieš naudojant gyvatvorių karpymo žirkles po susidūrimo, patikrinti, ar nėra susidėvėjimo, ar žalos.

79. Užtikrinti, kad prieš pradedant naudoti gyvatvorių karpymo žirkles būtų pritvirtinta kartu pristatyta rankos apsauga. 

80. Dirbant gyvatvorių karpymo žirklėmis neužsimoti per plačiai. Visada turėti tvirtą pagrindą po kojomis ir išlaikyti pusiausvyrą.
81. 


 Naudojant gyvatvorių karpymo žirkles draudžiama naudoti kopėčias.
82. Saugotis, kad jokia kūno dalimi neprisiliesti prie pjaunančiosios geležtės.

83. 


 Draudžiama šalinti nupjautas šakeles ar jas prilaikyti ranka tuo metu, kai geležtė juda. 

84. 


 Prieš valant užsikimšusį įrenginį, įsitikinti, ar jungiklis išjungtas. 
85. Gyvatvorių karpymo žirkles nešti paėmus už rankenos ir tai daryti tik tada, kai pjaunančioji geležtė nebejuda. 
86. Gyvatvorių karpymo žirkles pervežti ir sandėliuoti reikia įdėjus į dėklą.
87. Būtina reguliariai tikrinti naudojamos technikos mechanizmų varžtus, variklių tvirtinimo varžtus ir kt.

88. [image: image61.png]


 Būtina:

88.1. kasdien valyti naudojamos technikos išorę, patikrinti, ar patikimi diržai, nepažeista disko apsauga;

88.2. kasdien patikrinti disko tvirtinimą, patį diską;

88.3. kas savaitę patikrinti starterį, paleidimo virvelę, spyruoklę, žvakes, oro įsiurbiklį, filtrą;

88.4. kas mėnesį išplauti kuro baką, karbiuratorių, išvalyti ventiliatorių.

89. 


 Draudžiama palikti naudojamą techniką be priežiūros su veikiančiu varikliu. Darbo pertraukos metu, sustabdyti techniką lygioje aikštelėje, išjungti variklį ir įjungti rankinį stabdį.

90. 


 Dirbant su cheminėmis medžiagomis nemaišyti jų tarpusavyje. Saugotis, kad cheminės medžiagos nepatektų ant odos ar į akis bei kvėpavimo takus.
91. Susipažinti su gautomis cheminėmis medžiagomis, patikrinti, ar sveika tara, ar yra užrašai – etiketės su nurodytu cheminės medžiagos pavadinimu, svoriu, tūriu, rūšimi, pagaminimo data.

92. [image: image64.png]


 Ruošiant tirpalus, laikytis nurodytų proporcijų. Preparatų tirpalų paruošiama tiek, kiek reikės tos dienos darbams.

93. 


 Cheminėms medžiagoms patekus ant spec. rūbų, odos paviršiaus, būtina tuoj pat jas nuvalyti sausu skudurėliu. Odą nuplauti tekančiu vandeniu.

94. 


 Krovinį keliant rankomis, gali kilti pavojus susižaloti, ypač nugarą, jei krovinys yra: sunkus arba didelis, griozdiškas arba nepatogus suimti (paimti), nestabilus arba jo turinys sunkiai perkeliamas, tokioje padėtyje, kad turi būti laikomas arba juo turi būti manipuliuojama per atstumą nuo liemens, arba liemenį lenkiant arba sukant, galintis sužeisti darbuotojus, susidūrus, dėl savo kontūrų ir (arba) konsistencijos.

95. Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves, krovimo darbai neturi kelti pavojaus saugai ir sveikatai. Kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti ir parengti kėlimui, neturi slysti ir kristi, o rietuvės iširti ar pajudėti.

96. Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves, krovimo darbai neturi kelti pavojaus saugai ir sveikatai. Kroviniai neturi slysti ir kristi, o rietuvės iširti ar pajudėti.
97. Iš krovinių transportavimo rankomis ruožų turi būti pašalinti trukdantys daiktai. Jei tokios galimybės nėra, turi būti įrengiami saugūs apėjimai ar keliai. Šiuose ruožuose neturi kilti pavojus paslysti, kristi, užkliūti, atsitrenkti ir pan. Ruožai turi būti gerai apšviesti, o jų pagrindas – stabilus, jie turi būti pakankamai platūs ir aukšti, kad būtų galima pernešti krovinius visiškai išsitiesus.
98. Nešant krovinį rankomis, pasirinkti laisvą, be kliūčių, lygų ir trumpiausią kelią.

99. [image: image67.png]


 Padėjus krovinį, įsitikinti, ar jis stovi stabiliai.
100. Kastuvu į dėžes, vežimėlius, karučius žemę, smulkias šiukšles, nuodegas ir pan. reikia krauti pavėjui, kad jos nepatektų ant praeinančių ir šalia dirbančių žmonių.
101. 


 Dirbant ilgakočiais įrankiais be reikalo jais nemosuoti, kad nesužeisti kitų ir nesusižeisti. Baigus darbą, pastatyti atremtus.
102. Kirvis krūmams kirsti turi būti ne per sunkus, gerai užmautas ant koto ir užpleišytas. Atstumas tarp dviejų darbuotojų turi būti ne mažesnis kai 10 metrų.
103. 


 Pjaunant peiliu, judesys turi būti nuo darbuotojo. Būti atsargiam, be reikalo nemojuoti peiliu, nesusižeisti ir nesužeisti kitų.
104. Genėjant šakas:

104.1. stovėti priešingoje genimo stiebo pusėje;

104.2. šakas genėti nuo medžio kamblio į viršūnę;

104.3. susikaupusias nugenėtas šakas iš genėjimo vietos reikia šalinti.
105. Imant šakas, saugoti akis - neįsidurti aštriais šakų galais.
106. 


 Genint šakas draudžiama:

106.1. genėti, rinkti ir deginti šakas nesaugioje zonoje;

106.2. genėti šakas, stovint ant nukirsto medžio arba jį apžergus;

106.3. numušinėti sausas šakas kirvio pentimi, genėti šakas nuo ne tvirtai gulinčio medžio;

106.4. genėti šakas, kuriomis medis remiasi, nesiėmus priemonių neleidžiančių stiebui suktis žemyn;

106.5. genėti šakas nuo medžių, gulinčių krūvoje arba ant medžius traukiančios transporto priemonės skydo, papildomai genėti asortimentų, esančių rietuvėse;

106.6. užuot padavus, mesti kirvį kitam darbuotojui;
106.7. būti arčiau kaip 5m nuo šakas geninčio darbuotojo.
107. Pernešant šakas, iškirstus krūmokšnius, juos reikia laikyti taip, kad būtų matomas kelias. Nešant ar renkant šakas, kirvio nelaikyti rankose ar užkišus už diržo.

108. Prieš dirbant sniego valytuvu, atidžiai perskaityti sniego valytuvo naudojimo instrukciją, susipažinti su valdymo priemonėmis ir teisingu valytuvo naudojimu, kaip galima greitai valytuvą sustabdyti ir atjungti valdymo priemones.
[image: image71.png]



109. 


 Niekada nebandyti užvesti variklio ir neleisti jam veikti uždarose patalpose. Apsinuodijimas dujomis gali būti mirtinas.
110. 


 Neleisti pašaliniams asmenims bei nesusipažinusiems su instrukcija naudotis sniego valytuvu.
111. Sureguliuoti padavimo ertmės aukštį, kad valytuvas lengvai praeitų pro žvyro takus.
112. Variklį užvesti atsargiai, pagal naudojimo instrukciją. Prieš užvedant variklį, atjungti sankabą ir perjungti į neutralią padėtį.
113. 


 Prieš pradedant valyti sniegą, leisti varikliui prisitaikyti prie lauko temperatūros.
114. Sniego valytuvo darbo plote neturi būti jokių žmonių, ypač vaikų ir naminių gyvūnų. Apžiūrėti visus plotus, kuriuose bus naudojamas įrenginys, pašalinti roges, lentas, laidus ir kitus pašalinius daiktus.
115. 


 Dirbti atsargiai, kad nepaslysti, nenugriūti, ypač kai dirbama atbuline eiga.
116. Dirbant sniego valytuvu, nenukreipti sniego išmetimo krypties link žmonių. Dirbant ir atliekant reguliavimą ar remontą, būtina naudoti apsauginius akinius ar akis apsaugančias priemones.
117. 


 Darbo metu rankų ir kojų nelaikyti po besisukančiomis dalimis ar šalia jų. Visą laiką laikytis atokiau išmetimo angos.
118. Atsitrenkus į pašalinį daiktą, reikia išjungti variklį, atjungti žvakės laidą, nuosekliai apžiūrėti ar sniego valytuvas nėra pažeistas ir, jei taip, pašalinti bet kokius gedimus prieš vėl įjungiant sniego valytuvą.
119. 


 Jei sniego valytuvas pradėjo neįprastai vibruoti, reikia išjungti variklį ir nedelsiant ieškoti priežasties.
120. 


 Variklį išjungti:
120.1. jei darbuotojas pasitraukia nuo valytuvo;
120.2. jei reikia išvalyti padavimo ertmę ar išmetimo vamzdį;
120.3. jei reikia atlikti remonto ar reguliavimo darbus.
121. Prieš valant, remontuojant ar tikrinant sniego valytuvą, įsitikinti, kad visos judančios dalys sustojo, ar išjungti valdymo įtaisai. Atjungti žvakės laidą ir patraukti laidą toliau nuo žvakės, kad išvengti atsitiktinio užsivedimo. 
122. 


 Nelaikyti variklio įjungto patalpose, išskyrus atvejus, užvedant ir stumiant sniego valytuvą į pastatą arba iš jo. Atidaryti lauko duris – išmetamosios dujos yra pavojingos.
123. 


 Nevalyti sniego skersai šlaitų. Judėjimo kryptį šlaituose keisti labai atsargiai. Vengti valyti stačius šlaitus.
124. Nenaudoti sniego valytuvo jei nuimtos apsauginės dalys.
125. 


 Nenaudoti sniego valytuvo netoli stiklinių vitrinų, automobilių, langų ir pan., prieš tai atitinkamai nepareguliavus sniego išmetimo kampo. Prie dirbančio įrenginio neleisti artintis vaikams ir naminiams gyvūnams.
126. 


 Draudžiama perkrauti sniego valytuvą, bandant sniegą valyti per greitai. Draudžiama dirbti sniego valytuvu dideliu transportavimo greičiu ant slidžių paviršių. Būti atsargiems jungiant atbulinę pavarą.
127. 


 Draudžiama nukreipti išmetamą sniegą į kokius nors pašalinius asmenis ir neleisti niekam būti sniego valytuvo priekyje.
128. 


 Nenaudojant sniego valytuvo ar jį transportuojant būtina atjungti sniego sriegį.
129. Galima naudoti tik sniego valytuvo gamintojo patvirtintus priedus (ratų svoriai, atsvarai ir kt.).
130. 


 Draudžiama naudoti sniego valytuvą, esant prastam matomumui ar apšvietimui. Visada reikia tvirtai stovėti ir stipriai laikyti rankenas.
131. Dirbant sniego valytuvu visada leisti varikliui suktis pilnu greičiu. Valymo rezultatai tuo atveju būna geriausi.
132. Gilų, sušalusį ar sunkų šlapią sniegą valyti lėčiau. Judėjimo greitį reguliuoti pavaros greičio reguliatoriumi, o ne variklio sukimosi greičio reguliatoriumi.
133. Sniegą lengviau ir efektyviau valyti tik jam iškritus.
134. 


 Jei tik įmanoma, sniego išmetimo vamzdį nukreipti pavėjui.
135. Būtina reguliariai tikrinti mechanizmų varžtus, variklių tvirtinimo varžtus ir kt.
136. 


 Sniego valytuvą draudžiama laikyti pastate, kuriame yra užsiliepsnojimo šaltinių. Prieš statydami sniego valytuvą į kokią nors uždarą erdvę, leiskite varikliui atvėsti.
137. Kad išvengti sriegių užšalimo, baigę valyti sniegą, kelias minutes palikite sniego valytuvą įjungtą.
138. Norint pasiekti geriausių sniego valymo rezultatų, ant sniego valytuvo korpuso nepalikti jokio purvo ar šiukšlių. Kiekvieną kartą baigus darbą nuvalyti sniego valytuvą.
139. 


 Prieš valant ar tvarkant sniego valytuvą reikia:
139.1. įsitikinti, kad variklio greičio reguliatorius yra padėtyje „STOP“;
139.2. išimti užvedimo raktelį;
139.3. įsitikinti, kad sriegiai ir visos judančios dalys visiškai sustojo;
139.4. atjungti laidą nuo žvakės ir padėti laidą taip, kad jie negalėtų kontaktuoti su žvake.
140. 



 Naudojantis karučiu, reikia laikytis šių reikalavimų:

140.1. pakraunant medžiagas į karutį, negalima jų mesti, o reikia tvarkingai sudėti;
140.2. karučiui kelias turi būti laisvas, kad jis niekur neužkliūtų.
141. Naudojantis karučiu, kai įmanoma, geriau jį stumti, o ne traukti.

142. Naudoti visą kūną stumti/traukti karutį, stengtis išvengti stūmimo/traukimo naudojant pečių ir rankų jėgą.

143. 


 Saugoti kojas nuo prispaudimo.

144. 


 Dirbant keliese, savo veiksmus suderinti tarpusavyje.

145. 


 Darbuotojui draudžiama:

145.1. palikti darbo įrankius važiuojamoje kelio dalyje;

145.2. valymui naudoti naftos produktus, rūgštis, tirpiklius;

145.3. priskirtoje teritorijoje deginti šiukšles;

145.4. perkūnijos metu stovėti po medžiais, šalia kitų aukštų daiktų, statinių;

145.5. remontuoti elektros įrangą, prietaisus;

145.6. važiuojamoje dalyje krauti sniegą, ledą;

145.7. naudoti darbo įrankius netvarkingais kotais, prastai pritvirtintus prie koto ir pan.;

145.8. lipti ant neišbandytų inventorinių paaukštintų priemonių.

146. [image: image93.png]


 Įrenginiai, mechanizmai valomi, tepami remontuojami specialiai tam įrengtose patalpose ar aikštelėse. Pataisyti smulkų gedimą ar sutepti įrenginius atliekant konkrečią darbo užduotį galima tik visiškai ją sustabdžius ir pasitraukus iš pavojingos darbo zonos.
147. 


 Pastebėjus valomame plote elektros instaliacijos pažeidimus, įrangos, prietaisų gedimus, kitus pavojingus veiksnius, galinčius sukelti nelaimingą atsitikimą ar gaisrą, valytojas nedelsiant turi nutraukti darbą ir pranešti apie tai tiesioginiam vadovui.
148. 
[image: image95.png]


 Šiukšles, atliekas krauti į specialiai tam skirtą vietą (tarą), nepalikti jų praėjimuose, kampuose ir neapšviestose vietose.
149. 


 Draudžiama šiukšles šiukšlinėse ir polietileniniuose maišuose spausti rankomis, kojomis ar kita kūno dalimi, nes yra pavojus susižeisti aštriais, smailiais šiukšlių maišuose esančiais daiktais. Draudžiama šiukšlių maišus nešti glėbyje ar ant pečių.
150. Darbuotojas, nukentėjęs dėl įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą arba iš darbo, ūmios profesinės ligos, jeigu pajėgia tai padaryti, ir asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsiant apie tai pranešti tiesioginiam vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui.

___________________________
INSTRUKCIJĄ PARENGĖ: 



Kristina Ramanauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

[image: image98.png]


_1458649852

