7-7

prezidento antano smetonos gimnazija
(Kodas 191090841)

PATVIRTINTA

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos

direktoriaus
2026-02-05 įsakymu Nr. V - 29

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA

ATLIEKANT KROVOS, SANDĖLIAVIMO IR TRANSPORTAVIMO DARBUS
NR. 5
1. 


 Galimi pavojingi ir kenksmingi veiksniai:
	Pavojingas veiksnys
	Galimos pasekmės
	Veiksmai norint išvengti pavojaus

	[image: image2.jpg]


Elektros srovės poveikis
	Galimos traumos, širdies darbo sutrikimas, mirtis.
	Pačiam neremontuoti elektrinių įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukinių lizdų, nekeisti saugiklių.

	[image: image3.jpg]


Įrenginių ir įrankių eksploatavimo reikalavimų nesilaikymas


	Galimos traumos.
	Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkingais įrankiais ir įrenginiais, juos naudoti pagal paskirtį ir laikantis jų eksploatavimo reikalavimų.

	


Darbas mechanizmų ir transporto judėjimo zonose
	Galimos avarijos ir traumos.
	Saugotis judančio transporto, vaikščioti tik numatytais takais ir praėjimas.

	

Paslydimas, pargriuvimas
	Galimos įvairaus sunkumo traumos: kaulų lūžiai, raumenų sistemos sužalojimai.
	Darbo vietoje grindų dangos turi būti neslidžios, sausos, lygios, nuolat valomos, esant slidžioms grindims turi būti ženklas „Atsargiai slidu“.

	[image: image6.jpg]


 Krentantys daiktai. Pakeltas krovinys
	Galimi galvos, galūnių sužalojimai.
	Daiktus, įrankius, priemones darbo vietoje sudėti taip, kad jie negalėtų nukristi. Nestovėti po pakeltu, keliamu kroviniu.

	Nepakankamas darbo vietos apšvietimas
	Didėja akių nuovargis, regos susilpnėjimas, galimos darbo klaidos.
	Jeigu bendras apšviestumas yra mažesnis už nurodytą teisės aktuose, papildomai naudoti kilnojamus šviestuvus.

	Netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.), nepalankios meteorologinės sąlygos
	Galimi įvairūs susirgimai, nušalimai, traumos.
	Įvertinti meteorologines sąlygas, apsirengti tinkamus šioms sąlygoms darbo rūbus, avalynę.

	Dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), garai, aerozoliai
	Neigiamas poveikis organizmui, galimos alerginės ir profesinės ligos.
	Jeigu dulkių kiekis oro užterštumas viršija leistiną normą jo sumažinti negalima, reikia dėvėti tinkamai priderintą respiratorių.

	[image: image7.jpg]


Kritimas iš aukščio 
	Galimi įvairūs sužeidimai.
	Palipimui naudoti tik stabilias, tvarkingas paaukštinimo priemones. 

	


Darbo vietos ir praėjimo kelių užkrovimas ir užgriozdinimas daiktais
	Galimi įvairūs sužeidimai.
	Palaikyti darbo vietas tvarkingas.

	Fizinė perkrova
	Galimos traumos, raumenų patempimai.
	Nekelti vienam daiktų, krovinių, viršijančių leistiną krovinio kėlimo normą. Leidžiama nepavojinga vienkartinė keliamo ir pernešamo krovinio masė kartu dirbant kitą darbą (iki dviejų kartų per valandą): vyrams - iki 30 kg; moterims - iki 10 kg. Jeigu svoris yra didesnis, kelti dviese ar naudoti kėlimo transportavimo mechanizmus.

	

 Triukšmas
	Neigiamas poveikis klausos organams, visam organizmui
	Bendras triukšmo lygis darbo vietoje neturi viršyti 80 dBA. Jei šis lygis viršytas, esant galimybei pasitraukti iš triukšmingos zonos, išjungti triukšmo šaltinį. Jei to atlikti neįmanoma, būtina dėvėti apsaugines ausines, ausų kištukus (antifonus)

	[image: image10.jpg]


Cheminės medžiagos (plovimo, valymo priemonės)
	Galimi apsinuodijimai, nudegimai, alerginės reakcijos.
	Vadovautis saugos duomenų lapuose nurodytais reikalavimais bei nurodytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

	

 [image: image12.emf] Besisukančios ar kitaip judančios neuždengtos įrenginio dalys
	Galimos traumos
	Neliesti rankomis besisukančių ar kitaip judančių dirbančio įrenginio dalių, kurių negalima uždengti apsaugomis, skydais. Nedėvėti darbo rūbų palaidais skvernais, atsegtomis rankovėmis, nenešioti raiščių, grandinėlių

	

  Drožlės, skiedros
	Galimas akių, rankų pažeidimas
	Drožles valyti tik su šepečiu. Rankomis ir skudurais valyti draudžiama. Gręžiant, pjaunant užsidėti apsauginius akinius ar skydelį

	Psichologinė įtampa, stresas
	Galimi susirgimai, ūminės arba lėtinės ligos
	Stengtis išvengti stresinių situacijų. Konfliktus spręsti taikiai


2. [image: image14.png]


 Darbuotojas privalo naudotis įmonės suteiktomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis: 
2.1. [image: image15.png]


 apsauginiais darbo drabužiais;
2.2. 


 kojoms ir pėdoms apsaugoti;
2.3. 


 rankoms ir plaštakoms apsaugoti;
2.4. 


  
 akims apsaugoti;
3. 


 Nevilkėti laisvų drabužių, susirišti ilgus plaukus ir nemūvėti papuošalų, kuriuos gali sugriebti judančios dalys.
4. 


 Avėti uždarais, neslidžiais batais. Rekomenduojama avėti apsauginiais batais su apsauginėmis noselėmis.
5. 


 Imant lentas, rąstus ir kitas medienos medžiagas, žaliavas mūvėti pirštinėmis.
6. Pakrovimo – iškrovimo darbams skirtos aikštelės turi būti išlygintos, pašalinti daiktai, galintys trukdyti darbui.

7. Žiemos metu nuolat valyti pravažiavimo kelius ir sandėliavimo aikšteles nuo sniego ir jas pabarstyti smėliu.
8. Krovinių krovimo aikštelės turi būti lygios, jų paviršius tvirtas. Sandėliuose, prieš aikšteles, kuriose vyksta krovimo darbai, turi būti įspėjamieji saugos ženklai.
9. 


 Kastuvu į dėžes ar vežimėlius krovinius, šiukšles, drožles ir pan. reikia krauti pavėjui, kad jos nepatektų ant praeinančių ir šalia dirbančių žmonių.
10. Krovos darbai rankomis – tai veiksmai, kai vienas ar keletas asmenų krovinį (daiktą, įrenginį ar kt.) kelia, laiko, neša, remia, leidžia, stumia, traukia, ridena ar kitaip gabena, o šie veiksmai savo pobūdžiu dėl nepalankių darbo sąlygų kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai.
11. 


 Krovinį keliant rankomis, gali kilti pavojus susižaloti, ypač nugarą, jei krovinys yra: sunkus arba didelis, griozdiškas arba nepatogus suimti (paimti), nestabilus arba jo turinys sunkiai perkeliamas, tokioje padėtyje, kad turi būti laikomas arba juo turi būti manipuliuojama per atstumą nuo liemens, arba liemenį lenkiant arba sukant, galintis sužeisti darbuotojus, susidūrus, dėl savo kontūrų ir (arba) konsistencijos.
12. Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves, krovimo darbai neturi kelti pavojaus saugai ir sveikatai. Kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti ir parengti kėlimui, neturi slysti ir kristi, o rietuvės iširti ar pajudėti.
13. [image: image25.png]


 Keliant krovinį, reikėtų taikyti šią metodiką (1, 2, 3 pav.):
13.1. atsistoti taip, kad pėdos būtų ties skirtingais krovinio kraštais, o kūnas – palinkęs virš krovinio (jei tai neįmanoma, pasistengti kuo labiau prisiglausti prie krovinio);

13.2. keliant naudoti kojų raumenis;

13.3. ištiesti nugarą;
13.4. priglausti krovinį kuo arčiau kūno;

13.5. kelti ir nešti krovinį žemyn nuleistomis rankomis.

[image: image26.emf]             [image: image27.emf]                [image: image28.emf]
1 pav. Teisingas krovinių kėlimas rankomis

[image: image29.jpg]



2 pav. Teisingas krovinių pernešimas

[image: image30.emf]       [image: image31.emf]       [image: image32.emf]      [image: image33.emf]  

3 pav. Reikėtų vengti sukioti ir lankstyti nugarą

14. Vieta, kur kroviniai kraunami rankomis, turi būti parinkta ir tinkamai įrengta atsižvelgiant į darbo aplinkos charakteristikas ir su ja susijusius veiksnius.
15. Iš krovinių transportavimo rankomis ruožų turi būti pašalinti trukdantys daiktai. Jei tokios galimybės nėra, turi būti įrengiami saugūs apėjimai ar keliai. Šiuose ruožuose neturi kilti pavojus paslysti, kristi, užkliūti, atsitrenkti ir pan. Ruožai turi būti gerai apšviesti, o jų pagrindas – stabilus, jie turi būti pakankamai platūs ir aukšti, kad būtų galima pernešti krovinius visiškai išsitiesus.
16. Kraunant smulkius krovinius, reikia juos paketuoti ant padėklų. Ilgi kroviniai turi būti kraunami ir sandėliuojami horizontaliai. Draudžiama juos atremti į sieną.
17. Ant padėklų kroviniai turi būti sudedami tvarkingai, patikimai, juos „surišant“, kad pakeliami ir pervežami jie neiširtų ir neišbyrėtų.
18. Nešant krovinį rankomis, pasirinkti laisvą, be kliūčių, lygų ir trumpiausią kelią.

19. Nešant krovinius vienam paskui kitą vorele, reikia išlaikyti tokį atstumą, kad krisdamas krovinys nekliudytų priekyje einančiojo. Nešant krovinius, draudžiama lenkti vienas kitą.
20. [image: image34.png]


 Nešant krovinius dviese, žengti ta pačia koja, krovinius nuleisti pagal komandą. Nekelti krovinių per galvą.
21. Draudžiama nešti krovinius netvarkingoje taroje – su atsikišusiomis vinimis, atplyšusia viela.

22. Krauti krovinius tvarkingai ant žemės, į stelažus, lentynas ar rietuves.

23. [image: image35.png]


 Padėjus krovinį, įsitikinti, ar jis stovi stabiliai.

24. Nesandėliuoti į rietuves blogai įpakuotų krovinių. Į rietuves dėti vienos rūšies ir vienodų išmatavimų krovinius. Rietuvės šonai turi būtų vertikalūs ir lygūs.
25. Nekrauti rietuvių vieną prie kitos. Atstumas tarp rietuvių turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, rietuvės aukštis neturi viršyti 2 m.

26. Sandėliuojant krovinius į stelažus, sunkesnius dėti apatinėse lentynose.
27. 


 Draudžiama ridenant krovinius stovėti tarp padėklų, kuriais jie ritinami, būti krovinių ritinimo kelyje ir ant rietuvių.

28. Ritinimui naudoti specialias pagalbines priemones, pvz. kablius.
29. Sunkias vienetines medžiagas, taip pat dėžes su kroviniais, reikia perkelti specialiais laužtuvais arba kitais įtaisais.

30. Sunkūs kroviniai pakraunami ir iškraunami vadovaujant tiesioginiam vadovui. Jis privalo stebėti, kad kroviniai būtų pakraunami ir iškraunami saugiai.
31. 


 Kėlimo – transportavimo mechanizmus su mašinine pavara aptarnauti, valdyti, dirbti jais, gali tik asmenys specialiai apmokyti, atestuoti ir turintys pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti šiuos darbus.
32. Kai krovinio kėlimas rankomis gali kelti pavojų saugai ir sveikatai, jei tai įmanoma ir tikslinga, turi būti naudojamos tinkamos techninės priemonės.
33. [image: image38.png]


 Naudojant rankinį hidraulinį vežimėlį (4 pav.), krovinį pradėti transportuoti tik tuomet, kai jis patikimai tolygiai padėtas ant platformos (šakių) ir pakeltas. Pajudėti leidžiama tik iš lėto, tolygiai, be trūkčiojimų.

[image: image39.png]



[image: image40.jpg]



4 pav. Rankinis hidraulinis vežimėlis

34. Vežimėliui važiuojant, krovinį kelti, nuleisti arba pakreipti draudžiama.

35. Negalima vežti netvarkingai sukrauto krovinio, ar kai tara perkrauta.

36. Be taros krovinys turi būti stabiliai padėtas ir jei reikalinga, patikimai pritvirtintas.

37. Važiuojant šalia įrengimų, reikia laikytis ne mažesniu, kaip 0,5 metro atstumu. Draudžiama važiuoti tamsioje patalpoje.

38. Tarp vežimėlių, stumiamų rankomis vienu keliu ir viena kryptimi, turi būti ne mažesnis kaip 2 m atstumas.

39. Hidrauliniu vežimėliu judama tik į priekį. Judėti atbulomis galima išimtinais atvejais, kai negalima apsisukti. Prieš pradedant judėti atbulomis, būtina įsitikinti, kad gale nėra kliuvinių.

40. Vežti krovinius, kurie trukdo matyti kelią galima tik atbuline eiga arba lydint atsakingam asmeniui.

41. Draudžiama hidraulinio vežimėlio platforma, šakėmis atidarinėti vartus, duris.

42. Darbuotojas privalo žiūrėti, kad keliant ir nuleidžiant krovinį, esantį šalia sienos rietuvės ar įrengimo, nebūtų pašalinių daiktų, žmonių.

43. 


 Draudžiama:

43.1. naudoti hidraulinį vežimėlį krovinių, viršijančių leistiną vežimėlio kėlimo galią, transportavimui;
43.2. transportuoti krovinius kai jų svorio centras yra ant šakių galo;

43.3. vežti krovinius, kurių gabaritai riboja matomumą ar krovinys nestabilus;
43.4. eksploatuoti hidraulinį vežimėlį, jeigu trūksta hidraulinio skysčio;
43.5. vežti krovinį, jeigu stringa ratų guoliai;
43.6. būti ant stumiamo vežimėlio arba jo priekyje;

43.7. hidrauliniu vežimėliu vežti žmones ar vėžintis juo (naudoti kaip paspirtuką 
[image: image42.png]574



);
43.8. ne darbo metu hidraulinį vežimėlį laikyti ne jam skirtoje vietoje;

44. Paliekant vežimėlį, būtina jo pakėlimo platformą ar šakes nuleisti ant žemės.

45. [image: image43.png]


 Naudojantis bendros paskirties vežimėliais (5 pav.), reikia laikytis šių reikalavimų:

45.1. apvalius krovinius, kurie gali riedėti vežimėlio paviršiumi, reikia sudėti į specialią tarą arba ant padėklų su išpjovomis kroviniams įdėti;
45.2. pakraunant medžiagas į vežimėlį, negalima jų mesti, o reikia tvarkingai sudėti;
45.3. vežimėliui kelias turi būti laisvas, kad jis niekur neužkliūtų.
[image: image44.jpg]



[image: image45.jpg]


 

 


5 pav. Bendros paskirties vežimėliai

46. Pervežant konteinerius su dviem ratukais bendros paskirties vežimėliu, konteinerio kraštas su kojele užkabinamas ir pakeliamas. Tik įsitikinus, kad kojelė gerai užsitvirtinus, konteineris traukiamas į norimą vietą.

47. Naudojantis vežimėliu, kai įmanoma, geriau jį stumti o ne traukti.

48. Naudoti ratinius vežimėlius / konteinerius.

49. Pagal galimybę, darbus atlikti ištiesus nugarą (6 pav.).

[image: image48.jpg]






Blogai 





Gerai

6 pav. Vežimėlio stūmimas

50. Naudoti visą kūną stumti/traukti krovinius, stengtis išvengti stūmimo/traukimo naudojant pečių ir rankų jėgą.

51. Jei reikia krovinį traukti, tai daryti abiem rankomis, kai tik įmanoma.

52. Saugoti kojas nuo prispaudimo.

53. Dirbant keliese savo veiksmus suderinti tarpusavyje.

54. Krovinių pakrovimas į transporto priemones, tvirtinimas ir aprišimas vykdomas pagal vairuotojų nurodymus.

55. Į pakraunamą transporto priemonę darbuotojas turi įlipti ir išlipti inventorinėmis kopėčiomis ar tam skirtais laipteliais.

56. Krovinio svoris transporto priemonėje turi būti išdėstytas tolygiai.

57. Esant mašinos kėbule, draudžiama uždarinėti arba atidarinėti jos bortus. Draudžiama vaikščioti kėbule ant pakrautų krovinių.
58. Važiuojant mašinai atbuline eiga, draudžiama būti už jos.

59. 


 Darbuotojui draudžiama:

59.1. leisti į savo darbo vietą pašalinius asmenis arba kviestis į pagalbą  žmones, kurie nesusiję su šiuo darbu;

59.2. landžioti po pakeltu kroviniu arba stovėti arti jo;

59.3. šokinėti iš pakraunamos arba iškraunamos mašinos;

59.4. važiuojant mašinai, stovėti kėbule ar ant kabinos pakojų, sėdėti ant mašinos bortų, įlipti arba išlipti iš jos;
59.5. laipioti lentynomis, vaikščioti rietuvėmis ir pavieniai sukrautais kroviniais;

59.6. sandėlio patalpoje rūkyti ir naudoti atvirą ugnį;

59.7. rankomis traukti, kelti, taisyti nepatikimai arba netvarkingai sukrautus krovinius, kaišioti rankas (norint pataisyti) į rietuves, dėžes, statines, mašinos kėbulą ir t.t. Tam tikslui naudoti laužtuvus, svirtis, padėklus, kaiščius ir visus kitus kėlimo įrenginius (spec. žirkles, ir t.t.), atsižvelgiant į krovinio sudėtį, konfigūraciją.

60. Šiukšles, atliekas krauti į specialiai tam skirtą vietą (tarą), nepalikti jų praėjimuose, kampuose ir neapšviestose vietose. 
61. 


 Draudžiama šiukšles šiukšlinėse ir polietileniniuose maišuose spausti rankomis, kojomis ar kita kūno dalimi, nes yra pavojus susižeisti aštriais, smailiais šiukšlių maišuose esančiais daiktais. Draudžiama šiukšlių maišus nešti glėbyje ar ant pečių.

62. Darbuotojas, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe, ūmios profesinės ligos ar incidento, jeigu pajėgia tai padaryti, ir asmuo, matęs įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsiant apie tai pranešti tiesioginiam vadovui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai.

___________________________
INSTRUKCIJĄ PARENGĖ: 



Kristina Ramanauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

_1420828506

